PREGUNTAS EXAMEN CENEVAL EGEL-IME

DISENO DE ELEMENTOS Y PROCESOS DE PRODUCCION (MANTENIMIENTO)

1.- Factibilidad de fabricación de sistemas mecánicos

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Procesos de manufactura para la fabricación de sistemas mecánicos

• Generación de un listado de materiales y componentes para la fabricación de

sistemas mecánicos

• Optimización del diseño del sistema mecánico

2.- Clasificación de procesos de manufactura

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Procesos de producción y de manufactura en el área de trabajo

• Elementos y sus parámetros de funcionamiento que conforman los procesos de

producción y de manufactura

• Elaboración de hojas de procesos de manufactura

3.-Diseño y mantenimiento de procesos de manufactura

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Secuencia de operaciones, distribución de planta y procesos de manufactura

• Identificación de mejoras en los procesos de manufactura

• Elaboración de programas de necesidades y capacidades de producción

• Definición de tipos de mantenimiento para la maquinaria y equipo y elaboración

de su programación

4.- Programas de mantenimiento para sistemas electromecánicos

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Actividades del mantenimiento que el equipo electromecánico requiere y sus

principales componentes

• Presupuestos, programas, herramientas y métodos de diagnostico para el

mantenimiento de los sistemas electromecánicos

• Acciones de mejora a sistemas electromecánicos

• Normas de seguridad e higiene

• Selección de los componentes de los sistemas electromecánicos para su

Mantenimiento

5.- Un sistema electroneumático, que tiene 10 años en funcionamiento, cuenta con

componentes que funcionan desde la puesta en marcha del sistema y con componentes

que se han reemplazado periódicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas

del fabricante.

¿Qué tipo de mantenimiento se debe dar a este sistema conforme a lo antes descrito?

A) Preventivo-correctivo

B) Preventivo-predictivo

C) Correctivo-programado predictivo

D) Predictivo-programado correctivo

6.- En un balneario se requiere suministrar agua caliente para su empleo en regaderas y

albercas. Ordene los sistemas que permiten cubrir las necesidades del balneario,

considerando el mínimo costo de operación, mantenimiento e impacto ambiental.

1. Caldera

2. Sistema de calentamiento solar

3. Resistencia eléctrica

A) 1, 2, 3

B) 2, 1, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 1, 2

7.- En una línea de producción automotriz se hace el llenado de una hoja de características

de las unidades que son proporcionadas entre estaciones de trabajo subsecuentes.

Determine cuáles son transferidas entre estas.

1. Velocidad máxima

2. Tipos de servicio

3. Precio unitario

4. Cilindrada del motor

5. Tipo de neumático

6. Ubicación de la posición del volante

7. Sistemas de luces-exteriores

A) 1, 2, 3, 7

B) 1, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

7.- Elementos de automatización y control

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Simbología, nomenclatura y terminología de los elementos de medición y control

en la automatización

• Funcionamiento de los elementos de medición y control

SISTEMAS ELÉCTRICOS

8.- Diseño y operación de sistemas eléctricos

Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:

• Tableros de control y cuchillas de los sistemas eléctricos de potencia

• Sistemas de blindaje y aparta rayos

• Corrección del factor de potencia de sistemas eléctricos

• Regulación de tensión

• Cálculo del cortocircuito

• Cálculo de la coordinación de protecciones

• Cálculo del sistemas de tierra

• Cálculo de instalaciones eléctricas de acuerdo con normas vigentes

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS

9.- ¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del compresor?

A) Mezcla saturada

B) Vapor saturado

C) Líquido saturado

D) Líquido subenfriado

10.- ¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del condensador?

A) Mezcla saturada

B) Líquido subenfriado

C) Líquido saturado

D) Vapor sobrecalentado

Un vehículo automotriz, de masa igual a 1 800 kilogramos (kg), se traslada por un camino recto y horizontal con rapidez constante de 95 kilómetros por hora (km/h). El viento y las fuerzas de fricción que actúan sobre el vehículo en sentido contrario al movimiento tienen una resultante horizontal, cuya magnitud es de 3 000 Newtons (N). La eficiencia mecánica del vehículo es de 70%. La potencia en kilowatts (kW) que desarrolla el motor del vehículo es lo más cercano a:

C) 113.10

Los defectos que facilitan la deformación plástica en los materiales metálicos son:

D) las dislocaciones

El proceso por el cual la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares adyacentes a través del medio material es la:

|  | A) conducción |
| --- | --- |

Un flujo en una tubería con número de Reynolds de 1.2 x 103 es de tipo

- laminar

Un controlador con una ganancia del 5% tiene una banda proporcional de:

- 20%

El sistema ________________________ es reprogramable y capaz de producir una variedad de productos.

- flexible de manufactura

La velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) para el torneado de una pieza de trabajo de 76 milímetros (mm) de diámetro, a una velocidad de corte de 32 metros por minuto (m/min) es lo más cercano a:

B) 134.02

En el ciclo Otto se efectúa un trabajo positivo aumentando el volumen y disminuyendo la presión, en la carrera de:

- expansión

La regulación de un alternador de 300 megavolt amperes (MVA), 23 kilovolts (kV), 60 ciclos por segundo (cps) y con una impedancia de 0.2 pu a plena carga, es lo más cercana a:

B) 2.0 %

Relacione las condiciones de éxito y fracaso del desarrollo organizacional con la situación correspondiente:

Condición Situación

1. Éxito. a) La empresa tiene presiones externas para mejorar.

2. Fracaso. b) La gerencia se responsabiliza del proceso.

c) Dependencia de un consultor externo.

d) Vacío de credibilidad.

Resp: C) 1ab, 2cd

Uno de los esquemas de diseño de un sistema eléctrico de potencia (SEP) que garantiza la limitación de daño al equipo y una adecuada continuidad del servicio

A) la protección por relevadores

Con base en la norma NOM-001-SEMP-1994, para una temperatura de operación de 90 grados Celsius (°C) en un ambiente húmedo y seco, el conductor de cobre o aluminio a usar es el:

C) polímero sintético resistente a la humedad y el calor (RHW-2)

1.-Un sistema electro neumático, que tiene 10 años en funcionamiento, cuenta con componentes que funcionan desde la puesta en marcha del sistema y con componentes que se han reemplazado periódicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

¿Qué tipo de mantenimiento se debe dar a este sistema conforme a lo antes descrito?

A) Preventivo-correctivo

B) Preventivo-predictivo

C) Correctivo-programado predictivo

D) Predictivo-programado correctivo

2.- Se requiere suministrar agua caliente para su empleo en regaderas y albercas. Ordene los sistemas que permiten cubrir las necesidades del balneario, considerando el mínimo costo de operación, mantenimiento e impacto ambiental.

1. Caldera

2. Sistema de calentamiento solar

3. Resistencia eléctrica

3-De la siguiente lista de equipos electromecánicos, relacione la función correspondiente.

Equipo/ Función

1. Transformador            a) Cambio de tensión

2. Interruptor                     b) Protege contra sobretensión

3. Apartarrayos                 c) Cambia energía eléctrica en mecánica

4. Motor eléctrico               d) Desconecta

4-  ¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del compresor?

A) Mezcla saturada

B) Vapor saturado

C) Líquido saturados

D) Líquido subenfriado

5- La reacción en fase gaseosa produce X ramos (g) de agua; la cantidad necesaria de etano (C2H6) expresada en gramos (g) es:

6- Una barra de sección transversal cuadrada, cuya área es A, se sujeta al sistema de fuerzas axiales que se indica. El esfuerzo máximo de tensión es:

7-Los defectos que facilitan la deformación plástica en los materiales metálicos son:

8 El proceso por el cual la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares adyacentes a través del medio material es la:

A) conducción

B) convección forzada

C) radiación

D) convección natural

9- Un flujo en una tubería con número de Reynolds de 1.2 x 103 es de tipo:

A) laminar

B) turbulento

C) transitorio

D) estable

10- La resistencia R que permite al circuito funcionar como regulador, es:

11- Un controlador con una ganancia del 5% tiene una banda proporcional de:

12- Si un instrumento marca en repetidas mediciones 11.03 unidades en lugar de 10.03, el instrumento es:

A) exacto

B) preciso

Preguntas Ceneval IME

1.-Un sistema electro neumático, que tiene 10 años en funcionamiento, cuenta con

componentes que funcionan desde la puesta en marcha del sistema y con componentes

que se han reemplazado periódicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas

del fabricante.

¿Qué tipo de mantenimiento se debe dar a este sistema conforme a lo antes descrito?

A) Preventivo-correctivo

B) Preventivo-predictivo

C) Correctivo-programado predictivo

D) Predictivo-programado correctivo

2.- En un balneario se requiere suministrar agua caliente para su empleo en regaderas y

albercas. Ordene los sistemas que permiten cubrir las necesidades del balneario,

considerando el mínimo costo de operación, mantenimiento e impacto ambiental.

1. Caldera

2. Sistema de calentamiento solar

3. Resistencia eléctrica

A) 1, 2, 3

B) 2, 1, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 1, 2

3.-En una línea de producción automotriz se hace el llenado de una hoja de características

de las unidades que son proporcionadas entre estaciones de trabajo subsecuentes.

Determine cuáles son transferidas entre estas.

1. Velocidad máxima

2. Tipos de servicio

3. Precio unitario

4. Cilindrada del motor

5. Tipo de neumático

6. Ubicación de la posición del volante

7. Sistemas de luces-exteriores

A) 1, 2, 3, 7

B) 1, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

4.-De la siguiente lista de equipos electromecánicos, relacione la función correspondiente.

Equipo Función

1. Transformador a) Cambio de tensión

2. Interruptor b) Protege contra sobretensión

3. Apartarrayos c) Cambia energía eléctrica en mecánica

4. Motor eléctrico d) Desconecta

A) 1a, 2d, 3b, 4c

B) 1b, 2c, 3a, 4d

C) 1c, 2a, 3d, 4b

D) 1d, 2b, 3c, 4ª

5.-  ¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del compresor?

A) Mezcla saturada

B) Vapor saturado

C) Líquido saturado

D) Líquido subenfriado

6.- De las siguientes parejas de valores, la que corresponde al orden y grado de la ecuación diferencial

- 3, 3

- 3, 2

- 3, 1

- 2, 3

7.- Un vehículo automotriz, de masa igual a 1 800 kilogramos (kg), se traslada por un camino recto y horizontal con rapidez constante de 95 kilómetros por hora (km/h). El viento y las fuerzas de fricción que actúan sobre el vehículo en sentido contrario al movimiento tienen una resultante horizontal, cuya magnitud es de 3 000 Newtons (N). La eficiencia mecánica del vehículo es de 70%. La potencia en kilowatts (kW) que desarrolla el motor del vehículo es lo más cercano a:

A) 1.13

B) 55.40

C) 113.10

- 55 416.70

8.- La reacción en fase gaseosa produce 540 gramos (g) de agua; la cantidad necesaria de etano (C2H6) expresada en gramos (g) es:

A) 300

B) 750

9.- Una barra de sección transversal cuadrada, cuya área es A, se sujeta al sistema de fuerzas axiales que se indica en la figura. El esfuerzo máximo de tensión es:

A) P/A

B) Cero

C) -P/A

D) 4P/A

10.-Los defectos que facilitan la deformación plástica en los materiales metálicos son:

- las vacancias

- B) las maclas

- C) los límites de grano

11.- El proceso por el cual la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares adyacentes a través del medio material es la:

A) conducción

B) convección forzada

C) radiación

D) convección natural

12.- Un flujo en una tubería con número de Reynolds de 1.2 x 103 es de tipo:

laminar

turbulento

transitorio

estable

13.- La resistencia R que permite al circuito funcionar como regulador, es:

A) 10 Ω

B) 80 Ω

C) 500 Ω

14.-  El rango de estabilidad para el sistema que se muestra en la figura es lo más cercano a:

0 < K < 90

B) 18 < K < ∞

- 54 < K < 18

18 < K < 90

15.- Un controlador con una ganancia del 5% tiene una banda proporcional de:

A) 5%

b)10%

C)  20%

D) 25%

16.- Si un instrumento marca en repetidas mediciones 11.03 unidades en lugar de 10.03, el instrumento es:

A) exacto

B) preciso

C) exacto, pero no preciso

D) ni preciso ni exacto

D) ni preciso ni exacto

1.	Un vehículo automotriz, de masa igual a 1 800 kilogramos (kg), se traslada por un camino recto y horizontal con rapidez constante de 95 kilómetros por hora (km/h). El viento y las fuerzas de fricción que actúan sobre el vehículo en sentido contrario al movimiento tienen una resultante horizontal, cuya magnitud es de 3 000 Newtons (N). La eficiencia mecánica del vehículo es de 70%. La potencia en kilowatts (kW) que desarrolla el motor del vehículo es lo más cercano a:

A) 1.13

B) 55.40

C) 113.10

D) 55 416.70

2.	50 litros por segundo (L/s) equivalen a _____ metros cúbicos por día (m3/día)

A) 72

B) 180

C) 1 200

D) 4 320

3.- Los defectos que facilitan la deformación plástica en los materiales metálicos son:

A) las vacancias

B) las maclas

C) los límites de grano

D) las dislocaciones

4.- El proceso por el cual la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares adyacentes a través del medio material es la:

A) conducción

B) convección forzada

C) radiación

D) convección natural

5.-	Un flujo en una tubería con número de Reynolds de 1.2 x 103 es de tipo:

A) laminar

B) turbulento

C) transitorio

D) estable

6.	La resistencia R que permite al circuito funcionar como regulador, es:

A) 10 Ω

B) 80 Ω

C) 500 Ω

D) 2 kΩ

7.	En el ciclo Otto se efectúa un trabajo positivo aumentando el volumen y disminuyendo la presión, en la carrera de:

A) aspiración

B) compresión

C) expansión

D) escape

8.	Relacione las condiciones de éxito y fracaso del desarrollo organizacional con la situación correspondiente:

Condición Situación

1. Éxito. a) La empresa tiene presiones externas para mejorar.

2. Fracaso. b) La gerencia se responsabiliza del proceso.

c) Dependencia de un consultor externo.

d) Vacío de credibilidad.

A) 1ac, 2bd

B) 1ad, 2bc

C) 1ab, 2cd

D) 1bc, 2ad

1.	Uno de los esquemas de diseño de un sistema eléctrico de potencia (SEP) que garantiza la limitación de daño al equipo y una adecuada continuidad del servicio es:

A) la protección por relevadores

B) el tiro de carga por baja frecuencia

C) el despacho de generación local

D) la coordinación de aislamiento

¿Qué pruebas se le hacen al aceite?

R= Rigidez dieléctrica, Cromatografía de gases, Factor de potencia.

¿Qué prueba se le hace al transformador para determinar si su aislamiento se encuentra en buen estado?

R= Megger (Resistencia de aislamiento).

¿Qué prueba se le conoce para por analizar la relación de entrada y salida de los devanados?

R= TTR (prueba de Relación de Transformación).

¿Cómo se le conoce al papel utilizado para aislar en capaz cuando se devanado?

R= Papel Diamantado.

¿Cómo se calcula la corriente en alta tensión de un Transformador  Ɵ3 de 500 KVA  de capacidad nominal y una relación voltaje 34.5 KV?

IAT=KVA*1000√3(VLMT)

¿Cómo se calcula la corriente en baja tensión de un Transformador  Ɵ1 de 25 KVA  de capacidad nominal y en baja tensión 120/240V?

IBT=KVA*1000VLBT

Existe transformador de distribución trifásico de 30 kVA, de capacidad nominal y una relación de voltaje 13.8 kV-220/127 V.

Determine la corriente nominal del interruptor termomagnético que se debe instalar en baja tensión para la protección del transformador contra cortos circuitos en la red de baja tensión.

IIT=(KVA*10003 (VLMT))(1.5)

¿Cómo se calcula un fusible para un transformador tipo pedestal monofásico?

FTP=(KVA*1000 (VLMT))(1.5)

¿Cómo determinas las boquillas a utilizar en los transformadores de distribución?

R= Dependiendo el voltaje de MT

Ejemplo si tenemos 13.8 KV, 13.2 KV se selecciona la clase 15 KV en aislamiento.

23 KV   se selecciona la clase 25 KV en aislamiento.

34.5 KV se seleccionan las boquillas de 34.5 KV.

Las boquillas tipo costa son para lugares o con condiciones:

R= son utilizadas para ambientes humedos donde la hemedad es mayor al 70%.

CLASIFICACION O AGRUPACION- PROCESOS DE PRODUCCIÓN:

En una línea de producción automotriz se hace el llenado de una hoja de características de las unidades que son proporcionadas entre estaciones de trabajo subsecuentes.

Determine cuáles son transferidas entre estas.

- Velocidad máxima

- Tipos de servicio

- Precio unitario

- Cilindrada del motor

- Tipo de neumático

- Ubicación de la posición del volante

- Sistemas de luces-exteriores

A) 1, 2, 3, 7

B) 1, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

Relación de columnas

Operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos:

De la siguiente lista de equipos electromecánicos, relacione la función correspondiente.

Equipo Función

1. Transformador                  a) Cambio de tensión

2. Interruptor                         b) Protege contra sobretensión

3. Apartarrayos                     c) Cambia energía eléctrica en mecánica

4. Motor eléctrico                  d) Desconecta

- 1a, 2d, 3b, 4c

- 1b, 2c, 3a, 4d

- 1c, 2a, 3d, 4b

- 1d, 2b, 3c, 4a

En un balneario se requiere suministrar agua caliente para su empleo en regaderas y albercas. Ordene los sistemas que permiten cubrir las necesidades del balneario, considerando el mínimo costo de operación, mantenimiento e impacto ambiental.

1. Caldera

2. Sistema de calentamiento solar

3. Resistencia eléctrica

- 1, 2, 3

- 2, 1, 3

- 2, 3, 1

- 3, 1, 2

TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados.

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: trata de determinar el momento en el cual se deben efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el periodo máximo de utilización antes de ser reparado.

MANTENIEMIENTO CORRECTIVO: ES aquel que se centra exclusivamente en la corrección de los defectos que se aprecian en el funcionamiento e instalaciones para a partir de ello repararlos y devolverle la funcionalidad correcta. Eso sí, este tipo puede tener dos modalidades, una que se conoce como inmediata y que se efectuará de manera seguida a la observación de la falla con los medios con los cuales se cuenta; mientras que la diferida, implicará la paralización del equipo en cuestión para luego llevar a cabo su arreglo.

Un sistema electroneumático, que tiene 10 años en funcionamiento, cuenta con componentes que funcionan desde la puesta en marcha del sistema y con componentes que se han reemplazado periódicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

¿Qué tipo de mantenimiento se debe dar a este sistema conforme a lo antes descrito?

A) Preventivo-correctivo

B) Preventivo-predictivo

C) Correctivo-programado predictivo

D) Predictivo-programado correctivo

Contestar las 2 siguientes preguntas

Considere el siguiente ciclo de refrigeración por compresión con base en el siguiente diagrama de operación:

¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del compresor?

A) Mezcla saturada

B) Vapor saturado

C) Líquido saturado

D) Líquido subenfriado

¿En qué fase se encuentra el refrigerante a la salida del condensador?

A) Mezcla saturada

B) Líquido subenfriado

C) Líquido saturado

D) Vapor sobrecalentado

SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA

Es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los alternadores

- Termoeléctricas Convencionales

- Hidroeléctricas

- Central Térmica de Ciclo Combinado

- Centrales Nucleares

¿Qué tipo de energía se transforma para convertirse en una energía mecánica y esta logra el funcionamiento de la turbina de la central Hidroeléctrica?

R= la energía cinética de una corriente de agua.

Que es mantenimiento preventivo
Que es mantenimiento correctivo
Que es mantenimiento autónomo
Que es un mantenimiento programado
De que habla la Norma ISO 14000
De que habla la Norma ISO 18000
De que habla la Norma ISO 50001
en eléctrica habla sobre la clase de líneas (factores a considerar en la instalación de líneas de transmisión, ques flecha, vano..)
y muchos problemas de diseño del tema de esfuerzos y momento de inercia

1.-  Cuales son los tipos de núcleo que pueden presentar los transformadores.

2.- Cuales son los tipos de transformadores.

3.-Cual es el flujo magnético óptimo en transformadores de distribución.

4.- Cual es la eficiencia de un transformador de potencia.

5.- Clasificación de los devanados.

6.- Identifique las partes de una subestación eléctrica.

7.- Función del relevador 50/51

8.- Cuando es necesario colocar un hilo de guarda.