# Test de Electricidad y electrónica (i)

Top of Form

## 1 - La energía almacenada que posee un sistema, y que es necesaria para realizar un trabajo se llama

Potencial

Cinética

Mecánica

Gravitatoria.

## 2 - En un trafo ¿qué es un ensayo en vacío?

Comprobarlo sin ninguna conexión

Alimentar secundario con el primario abierto

Medir la tensión a la salida en carga

Método de desconexión

## 3 - Un ensayo en cortocircuito es:

Poner el primario a plena carga

Cortocircuitar el inducido

Cerrar la carga en el primario y alimentar secundario un tercio del valor nominal

Sirve para averiguar Rp

## 4 - En un motor ¿qué es un ensayo en rotor libre?

Un ensayo en vacío

Modo habitual de funcionamiento de un motor

Un ensayo en cortocircuito

Un ensayo para averiguar para averiguar las pérdidas en el cobre

## 5 - Para qué sirve un arranque Y-D

Para reducir la intensidad

Solo para disminuir fricciones en el rotor

Para aumentar la potencia

Para el caso de pequeñas cargas

## 6 - ¿Cuál es el requisito para un arranque estrella triángulo?

Siempre podremos

Que el motor en funcionamiento normal sea en Y

Tener seis bornas de estator accesibles

Que si el motor es bitensión la tensión de red sea la más alta

## 7 - ¿Qué se perjudica en un arranque Y-D de un motor?

El par de arranque

La velocidad de conmutación

No hay perjuicio alguno

La velocidad de arranque

## 8 - ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un motor asíncrono

Campo generado en el inducido

Flujo giratorio producido en el rotor

Flujo giratorio producido en el estator

Flujo giratorio generado por un alternador

## 9 - Con qué tipo de generador se mejora el factor de potencia en una instalación

Con un generador asíncrono

Con un alternador

Con un motor de cc

No se puede mejorar con ningún motor

## 10 - En un motor asíncrono ¿cuál es el desplazamiento del rotor?

Uno

Cero

Generalmente 0´8

Dos

## 11 - Un motor eléctrico es una maquina que...

Transforma potencia eléctrica en mecánica

No tiene partes móviles

Transforma potencia mecánica en eléctrica

Transforma corriente en movimiento

## 12 - Un alternador es una maquina...

Síncrona que trabaja como motor

Síncrona que trabaja como generador

Asíncrona que trabaja como generador

Asíncrona que trabaja como motor

## 13 - El rendimiento de un motor puede ser del 120%

Si y normalmente lo es

Cuando está en vacío, si

No es posible

Si, si está sobre excitado

## 14 - La tensión de cortocircuito de un trafo es igual a la impedancia de cortocircuito en %

No, nunca

Si, siempre

En algunos casos si

Solo en ensayos en vacío

## 15 - En un motor síncrono puede ser el par de arranque cero

No

Si

Solo en arranque Y-D

Cuando las perdidas en el hierro son infinitas

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (ii)

Top of Form

## 1 - La ley de Ohm es...

Una relación de leyes

Una relación entre tensión y corriente

Una relación de resistencias

Una relación entre primario y secundario

## 2 - ¿Cómo se designa generalmente a una admitancia?

Con una Z

Con una Y

Con una L

Con una S

## 3 - ¿Como se designa generalmente una corriente de malla

Con una i

Con una C

Con una I

Con una c

## 4 - Con flujo cte las perdidas en el Fe...

A menor velocidad mayores perdidas

Crecen con el cuadrado de la frecuencia

A menor frecuencia mayores perdidas

Aumenta la oxidación de fe

## 5 - Una condición de acoplamiento de trafos es...

Potencias nominales diferentes porque si no, no tiene sentido

Igual tensión en vacío

Igual relación de transformación

No es posible el acoplamiento

## 6 - ¿Puede arrancar solo un motor síncrono?

Si

Si, pero si trabaja como generador

Ninguna respuesta es correcta

No, necesita un dispositivo de arranque

## 7 - ¿Cuánto se supera la intensidad nominal en el arranque directo de un motor?

De 3 a 6 veces

No se supera se reduce

De 15 a 20 veces

Del orden de 15 veces

## 8 - ¿Cuantos pararrayos en una linea de A.T?

No necesita

Uno por linea

Uno en cada torre

Dos por linea

## 9 - ¿Cuándo es necesario un hilo de guarda en una red de A.T.?

A partir de 1000v

Solo para B.T.

No existe hilo de guarda

A partir de 66 kV

## 10 - ¿Qué es un reostato?

Un condensador de fluzo

Un resistencia

Una resistencia variable

Un conmutador

## 11 - ¿Cuál es la familia más básica de amplificadores operacionales?

La A.O.

La 741

La 747

La 1024

## 12 - ¿Cuál es la operación básica de un amplificador operacional?

Integrar

Reducir

Amplificar

Operaciones lógicas

## 13 - ¿Cuál es el elemento principal de un cable?

El aislamiento

La cubierta

El conductor

La armadura

## 14 - ¿Cuándo debe de llevar cubierta un cable?

Según la potencia

Siempre

Según la tensión

Nunca

## 15 - Di un tipo de recortador electrónico

Totales

De semionda

Diferencial de tensión

Ninguno de los anteriores

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (iii)

Top of Form

## 1 - En un contactor qué significan las siglas N.A.

No apto

Normally after

Ninguna de la anteriores

Normalmente abierta

## 2 - ¿Que tipo de tipo de conmutación realiza una resistencia de carga

No realiza conmutación

De tipo analógico

De diente de sierra.

De forma distal

## 3 - ¿Qué tipo de valores toma una señal digital?

De diente de sierra

Discretos

De rampa

Continuos

## 4 - ¿Cómo se llama la relación entre la entrada y la salida de un amplificador operacional?

Perdida de potencia

Ganancia

Relación de Wilson

Relación de saturación

## 5 - Di dos tipos de componentes pasivos

Resistencia y fuente de tensión

Resistencia y bobina

Condensador fuente de corriente

Ninguno de los anteriores

## 6 - ¿Qué nombre recibe el montaje híbrido de estrella triángulo?

Zig-zag

Hibridación trifásica

ZZ

Estrella híbrida

## 7 - ¿Qué función realiza generalmente un motor eléctrico?

Transforma movimiento en electricidad

Girar a velocidad constante

Transforma electricidad en movimiento

Crea distorsiones electromagnéticas

## 8 - ¿A qué tipo de dispositivo pertenece un tiristor?

De corriente

De intensidad

Digital

Potencia

## 9 - ¿A qué equivale una resistencia en D.C.?

A un interruptor

A un cortocircuito

A una resistencia

A un conductor

## 10 - A medida que aumenta la sección de un conductor...

Aumenta la resistencia

Disminuye la resistencia

Aumenta la temperatura

Disminuye el peso

## 11 - ¿Qué es una EPRON?

Un microcontrolador

Un tipo de memoria

Un tipo de multiplexor

Una RAM mejorada

## 12 - ¿Qué unidades tiene la potencia reactiva?

VA

VAr

W

KWr

## 13 - ¿Qué instrumento mide la potencia?

El vatímetro

El voltímetro

El ohmetro

El amperímetro

## 14 - ¿Cuántas patillas tiene un BJT de potencia?

5

3

7

4

## 15 - ¿Cuál es el instrumento que sirve de protección para bienes y personas?

Un interruptor diferencial

Una derivación a tierra

Un contactor

Una pica de tierra

# Test de Electricidad y electrónica (iv)

Top of Form

## 1 - ¿Cuantos modos de direccionamiento tiene un Mp 8086?

90

5

8

190

## 2 - ¿Que es un 80c51?

Un microprocesador

Un microcontrolador

Una unidad de memoria

Un procesador

## 3 - ¿Que es un biestable?

Un dispositivo lógico

Un Mp

Un dispositivo analógico

Un magnetotérmico

## 4 - ¿Un circuito lógico se puede realizar con puertas NAND y XOR a la vez?

Ninguna de las dos es correcta

No, necesita puertas NOR

No nunca

Si

## 5 - ¿Que es una puerta NAND?

Un amplificador operacional

Una multiplicación lógica negada

Dos puertas lógicas

Dos puertas AND

## 6 - ¿Podemos poner el hilo neutro en una red estrella-triangulo?

No

Si

Si, si la carga es variable

Si, si conectamos el neutro a una de las fases del triángulo

## 7 - ¿Que función tiene un transformador elevador?

Eleva la tensión de entrada

Eleva la tensión de salida

Eleva la tensión del primario

Recorta la tensión del secundario

## 8 - ¿Que es un bus de conexión?

Un tipo de transporte de tensión

Una rom de comunicación

No existe

Un grupo de conductores

## 9 - ¿Un armario de conexión puede ser de acero?

No, por perdidas de tensión

No ,nunca por riesgos eléctricos

Si, y es recomendable

No, por crear interferencias

## 10 - ¿En un circuito lógico, pueden encontrase resistencias, condensadores o bobinas?

Solo resistencias

Solo bobinas

Si, a veces

Siempre

## 11 - Existe un tipo de arranque de un motor eléctrico con resistencias

No existe

Si, con resistencias variables

Si, con resistencias fijas

Solo motores bifásicos

## 12 - ¿Qué relación hay entre la capacidad de un condensador y su estructura física?

Solo la distancia de placas

La distancia entre placas y su superficie de placa

No existe una relación directa

El tamaño de placas

## 13 - ¿Cuando decimos que tenemos un Pentium a 400 Mhz estamos hablando de...

La velocidad de realización de cálculo complejo

Velocidad de adquisición de datos

Su velocidad de suministrar datos

Su velocidad de procesación de datos

## 14 - ¿En un circuito RLC como se puede mejorar el f.d.p.?

Con una bobina en serie

Con un motor asíncrono

Con un condensador en paralelo

Con un condensador e serie

## 15 - La frecuencia de resonancia es...

Similar a la frecuencia de refresco

Inversamente proporcional a la raíz de LC

Directamente proporcional a LC

Siempre de 50 hercios

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (v)

Top of Form

## 1 - ¿Qué es un LED?

Una fuente de alimentación

Un diodo lumínico

Un tipo de transistor

Un piloto incandescente

## 2 - ¿Cuál es la Ley más básica en electricidad?

La de Laplace

La kirchhoff

La de Pascal

La de Ohm

## 3 - ¿Cuantos bits son un megabit?

Alrededor de 1 millón

No se sabe seguro

2exp12

12 millones

## 4 - ¿Se puede tener un multiplexor de 8 canales otro de 4?

Si con dos más de 2

No,eso es imposible

Solo si le soldamos un diodo zenner

Si,con tres de 4

## 5 - ¿A qué tipo de motor pertenece un motor de jaula de ardilla?

A los de cc

A los asíncronos

A los síncronos

No existe ese motor

## 6 - ¿Un condensador en un circuito de corriente continua se traduce como...

Una puerta lógica

Un circuito abierto

Un circuito cerrado

Un JFET

## 7 - ¿Qué cantidad de corriente posee un nudo en un circuito eléctrico?

Cero

Infinito

La suma de las corrientes mas la de las tensiones

Según la tensión

## 8 - ¿En la practica, es posible encontrar una bobina totalmente inductiva?

Si, si es de cobre puro

No, siempre tendrá una parte resistiva

Si, toda bobina es inductiva

Si, si es una bobina de precisión

## 9 - ¿Qué ventaja principal tiene un JFET frente a un BJT?

Menor ruido

El BJT es mejor

Es mejor en todo, es más moderno

Mejor amplificación

## 10 - ¿Qué potencia será una potencia medida en KVA?

La cuarta potencia

Potencia aparente

Potencia reactiva

Potencia activa

## 11 - ¿Qué indica la flecha entre emisor y base de un transistor bipolar?

La tecnología TTL

El sentido de la corriente en polarización directa de la unión E-C

Es un adorno

El sentido de la corriente en polarización directa de la unión E-B

## 12 - ¿Un dispositivo semiconductor o válvula es?

Un elemento pasivo en un circuito

Un tipo de transistor

Un componente capaz de establecer o conmutar una corriente

Una puerta lógica AND

## 13 - ¿En un diodo que diferencia de tensión tenemos en sus extremos?

Cero

Según la resistencia interna

Exactamente la mitad en directa y cero en inversa

Infinito

## 14 - Una bobina en un circuito de corriente continua es...

Un circuito abierto

Un circuito cerrado

Es ridículo ponerlo

No es posible porque se crea un campo magnético destructivo

## 15 - En un circuito eléctrico ¿qué es una malla?

Todo lazo que no contiene ramas en su interior

Una suma de ramas y lazos

Una abeja

Un tipo de transformador

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (vi)

Top of Form

## 1 - En un resistencia real. ¿Qué indican las líneas que tiene dibujadas?

Si es 100x100 resistiva

Quien es su fabricante

Su cantidad de ohmios y su tolerancia

Cual es su frecuencia de corte

## 2 - ¿Cómo se sabe si un fluorescente esta fallando sin encenderlo?

Tiene zonas oscuras en los extremos

Se le han borrado las letras del fabricante

No puedo saberlo si no lo uso

Tiene un dedo de polvo en las bornas

## 3 - ¿Qué es la piezoelectricidad?

Proceso de producción piezas eléctricas

Un efecto electromecánico en el que fuerzas mecánicas producen un repuesta eléctrica

Efecto que se produce en semiconductores que permite una mejor atenuación de ruidos

Cualidad de elementos aislantes

## 4 - ¿Cuál es la unidad en que se mide la impedancia?

En vatios

En henrios

En ohmios

En Teslas

## 5 - ¿De donde se deduce la ecuación nodal (sumatorio de i=o)?

De la 1ª ley de Kirchhoff

De la 2ª ley de Kirchhoff

Del teorema de Bocherot

Del teorema de kron

## 6 - ¿Que es un nudo en un circuito eléctrico?

Pto de mayor potencial

Pto de menor potencial

Zona de un circuito en el que el flujo magnético es máximo

Pto de unión entre dos o más ramas

## 7 - ¿Cómo se llama el inverso de la impedancia?

Admitancia

Relevancia

Inductancia

Constancia

## 8 - ¿Que es una ROM?

Memoria de lectura escritura

Una memoria de solo lectura

Un tipo de memoria RAM

Memoria con resistencia operacional

## 9 - ¿Qué es una RAM?

Memoria de solo escritura

Memoria de lectura escritura

Memoria de lectura

Ninguna respuesta es correcta

## 10 - ¿Qué es una fuente de alimentación lineal?

Un tipo particular de convertidores cc/cc y ca/ca

Equipo electrónico de alta potencia

Transformadores de andar por casa

Convertidores de corriente

## 11 - ¿Que temperatura es capaz de soportar un semiconductor en la unión?

1000ºC

400ºC

200ºK

200ºC

## 12 - ¿En un circuito trifásico equilibrado en estrella qué tensión tiene el neutro?

La tensión de fase partido por la raíz de tres

Cero

La de la tensión de linea

Infinito

## 13 - ¿Cuál es la unidad de inducción magnética?

El Ohmio

El Tesla

El Weber

El Pascal

## 14 - ¿Cuál es la unidad de flujo magnético?

El Culombio

El Rutenio

El Weber

El Tesla

## 15 - ¿Qué es una admitancia?

La raíz cuadrada de la inductancia mutua

La inversa de la impedancia

La capacidad de un material de desprender energía

Una bobina

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (vii)

Top of Form

## 1 - ¿Qué es un fasor en electrotécnia?

Vector giratorio de tensión de fase

Tensión de fase en un circuito polifásico

Vector giratorio que representa el valor eficaz de una señal

Vector de desplazamiento del neutro en un circuito polifásico

## 2 - ¿Cuál de los siguientes parámetros se considera un límite absoluto de utilización?

Intensidad de corriente de sobrecarga

Corriente inversa

Resistencia térmica

Caída de tensión directa

## 3 - ¿Cuál de los siguientes dispositivos semiconductores es una válvula de acción progresiva?

Diodo P-N

Transistor de unión

Tiristor

Diodo N-P

## 4 - En el encendido de un tiristor el tiempo de retardo disminuye cuando se...

Aumenta la Tª

Disminuye el espesor de la carga de espacio en la unión Jm

Decrece la amplitud de ip

Disminuye la temperatura

## 5 - ¿En un semiconductor qué tipo de refrigeración es más efectiva?

Por agua en circulación forzada

Refrigeración por aceite

Por aire en circulación forzada

Por aire

## 6 - Un transistor se dice que está perforado cuando...

Cuando entra en polarización directa

Se ha destruido por sobrecargas

Cuando aparecen pérdidas parásitas

Cuando entra en la región de saturación

## 7 - ¿En un dispositivo semiconductor real cual es el orden de sus partes constructivas principales de dentro a fuera?

Radiador, tableta de Ge y caja

Tableta de Si, caja, radiador

Emisor, colector y base

Tableta de semiconductor, radiador, resina epoxi

## 8 - ¿Qué es un TRIAC?

Una válvula sin mando

Una bobina con resistencia variable

Dos tiristores en antiparalelo

Un tipo de arranque de motores poca potencia

## 9 - ¿Cuál es una función de los tiristores?

Aumentar la potencia de un dispositivo

Conmutación de corriente entre circuitos

Elevar el poder de corte de los transistores de unión

Bajar las perdidas de potencia de los circuitos

## 10 - ¿Qué tipos de materiales aislantes se utilizan en alta tensión?

Aleaciones de plomo

Bronces al Silicio

Cerámicos

PVCs

## 11 - ¿Qué es un puente de Graetz?

Un convertidor analógico-digital.

Un circuito rectificador polifásico simple

Un convertidor de potencia

Un circuito rectificador polifásico multiple paralelo

## 12 - ¿Se puede alimentar un motor monofásico de una red trifásica?

No, el motor se quema

Solo si posee neutro

Si, pero desequilibramos las fases

Solo si está en estrella

## 13 - ¿Que es el método ARON?

Forma de conocer los CV de un motor de explosión

Método de lectura con voltímetros analógicos

Medida de la impedancia de un condensador

Conexión de dos vatimetros para medir potencias de redes trifásicas

## 14 - ¿Qué valor tiene la susceptancia capacitiva?

1/c

1/wc

Wc

R/wc

## 15 - ¿Qué valor tiene la susceptancia inductiva?

1/wL

-1/wL

1/L

1+wL

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (viii)

Top of Form

## 1 - ¿Que es la conductancia?

La admitancia resolutiva

La inversa de la impedancia

La inversa de la resistencia

Un regletero de conexión sin perdidas

## 2 - En un circuito en paralelo la...

Tensión es igual en cada rama

La potencia de cada rama es exactamente la mitad

La corriente recircula en todos los sentidos

La corriente es igual en cada rama

## 3 - En un circuito en serie ¿qué se mantiene invariable?

La corriente

El flujo de tensión

Nada se mantiene invariable

La tensión

## 4 - ¿Cuál es la frecuencia de la red europea?

60 henrios

1 megahercio

60 hercios

50 hercios

## 5 - ¿La ganancia se mide en?

En Weber/m

Decibelios

Decihenrios

Tribelios

## 6 - En un montaje rectificador múltiple en puente trifásico el nº total de fases del sistema "q" es...

6.

3.

9.

2.

## 7 - En el análisis armónico de una señal, ¿qué nos indica en cuánto se diferencia la onda analizada de la onda fundamental?.

El factor de forma.

El factor de potencia.

El factor de distorsión.

El factor de desplazamiento.

## 8 - En el análisis armónico de una señal, ¿qué es el factor de forma?.

Cociente entre factor de desplazamiento y de distorsión.

La relación entre cresta armónica fundamental y la componente fundamental de la onda analizada.

Es el cociente entere el valor eficaz de las componentes armónicas y el valor medio de la señal.

Relación potencia, onda.

## 9 - ¿Cual es el factor de potencia total en un circuito en el que la tensión es sinusoidal y la corriente no?.

En cualquier circuito es igual.

El valor eficaz de la tensión partido por la corriente.

No se puede definir al no tener sentido.

Potencia de la onda fundamental entre la potencia total aparente.

## 10 - ¿Cuál es el valor medio de la corriente que circula por un tiristor?.

Q/Id.

Id/q.

2Id/3q.

1/Id+q

## 11 - ¿Que diferencia básica existe entre un convertidor de corriente ideal y uno real?

Se producen picos en la tensión y la corriente se ve un poco ondulada.

La corriente deja de ser onadulada.

No hay diferencias sustanciales.

La tensión no es completamente rectificada.

## 12 - ¿Cómo se llama el encendido de un tiristor?.

Cebado.

Arranque.

Apertura.

Carrera.

## 13 - ¿Que cuidado principal hay que tener en la manipulación de circuitos con circuitos integrados?.

Evitar su uso con elementos no compatibles.

Evitar cargas electrostáticas.

Utilizar herramientas homologadas.

Limpiarlos con un paño para que se pueda manejar.

## 14 - ¿Cuál es la causa principal del precio de los procesadores más modernos?.

La aplicación de nuevas tecnologías de arquitectura.

Que el % de procesadores inservibles en la fabricación es muy alto.

La competencia inexistente.

Las necesidades de mercado.

## 15 - ¿De cuantos bits es el bus del procesador intel Pentium?.

16.

64.

32.

512.

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (ix)

Top of Form

## 1 - ¿Cuál es el problema principal del procesador k6 de AMD?.

El tiempo de procesado.

El bus de transmisión de datos.

La resolución.

La temperatura por elevada tensión.

## 2 - ¿Una placa multiprocesador suma las velocidades de procesación de sus micros.

No, se consigue entorno al 80% o 90%.

Si.

Si y no solo la suma sino que en ciertos casos se consigue más velocidad.

No es posible esto en ningún caso.

## 3 - ¿Dónde podemos encontrar módulos de memoria SIMM en un ordenador?.

Todavía no están disponibles en PCs.

En el procesador.

Solo en la placa base.

En la placa base y en muchas tarjetas de sonido.

## 4 - Para combatir el sobrecalentamiento externamente de un procesador se utiliza.

Líquidos térmicos.

Pasta conductora de calor y ventilador.

Rejillas wilson.

Radiadores.

## 5 - ¿Que significa el término EPROM?.

Enable personal ROM.

Es Para ROM.

Erasable programable ROM.

Enable program ROM.

## 6 - ¿Que significa BIOS?.

"vida".

Sistema Básico de Entrada Salida.

Sistema Bidirecciónal de integración de salidas.

No tiene traducción.

## 7 - ¿Porque las placas bases antiguas no permiten procesadores muy rápidos?.

Por la refrigeración del procesador.

Por la compatibilidad de los pines.

Principalmente por la velocidad de reloj.

Por motivos de la tecnología.

## 8 - ¿Cual fue el primer procesador desarrollado por la casa intel?.

El 8086.

El 85000.

El 486.

El 286.

## 9 - ¿Cual es la unidad mínima de asignación de memoria de un disco duro de hasta 2GB?.

El mB.

El cluster.

El bit.

El kB.

## 10 - ¿Que es lo primero que hay que recordar para soldar en una placa base de PC?.

Que debemos limpiar la zona con un paño.

Que son multicapa.

Que no se puede soldar.

Que pueden existir corrientes parásitas.

## 11 - En un monitor qué es la frecuencia de refresco.

Velocidad de actualización de imagen.

El intervalo de repetición de imagen.

Un protector de radiaciones.

Tiempo definido para función ahorro de energía.

## 12 - En un microrruptor qué es la frecuencia de operación.

Velocidad media de uso.

Tiempo de trabajo.

Nº de operaciones que puede realizar en un tiempo determinado.

Vida útil.

## 13 - Un interruptor de c.a. como podemos protegerlo frente a sobretensiones.

Con un puente de diodos.

Con un aislamiento mecánico.

Con un relé.

Con un varistor.

## 14 - ¿Que es el display en un multimetro?.

Los botones.

Los fusibles.

Las sondas.

La pantalla.

## 15 - Si la frecuencia de refresco de la tarjeta gráfica de un PC es mayor que la del monitor, qué ocurre.

Se produciran saltos en el monitor.

Se perderá vida útil del monitor.

Es recomendable.

No se podrá mostrar imagen alguna.

Bottom of Form

# Test de Electricidad y electrónica (x)

Top of Form

## 1 - ¿Cómo se llama la tecnología en que se basan actualmente los monitores de tubo de imagen?.

OSD.

OZD.

DDRF.

ADSL.

## 2 - Los lectores de CDs se basan en dos sistemas el CAV y el CLV ¿cual es más rápido?.

El CAV.

Depende de otros factores.

El CLV.

No se diferecian por la velocidad.

## 3 - ¿Como podemos saber si el sistema de refrigeración de un ordenador funciona bien.

Midiendo la tensión del procesador.

Midiendo las corrientes del procesador.

Aplicando termómetros electrónicos

Utilizando un ventilador con alarma.

## 4 - Un filtro de orden 7 estará formado por polinomios normalizados de...

Dos de segundo orden y tres de primero.

Tres de segundo orden y uno de primer orden.

Siete de primer orden.

Uno de segundo orden y cinco de primer orden.

## 5 - ¿Qué frecuencia de reloj se alcanza con la tecnología RISC?.

Más de 2000Mhz.

Más de 500 Mhz.

Más de 5Ghz.

Menos de 500Mhz.

## 6 - ¿Quién fue el descubridor del electrón?

Plank

Dalton

Thompson

Böhr.

## 7 - ¿Un circuito lógico se puede realizar con puertas NAND y XOR a la vez?

No nunca

Si

No, necesita puertas NOR

Ninguna de las dos es correcta

## 8 - Un polinomio normalizado para filtros s+1 es de...

AZNAR.

DALTON.

BUTTERFORD.

CHEBYSHEV.

## 9 - Una válvula de acción progresiva es...

Un diodo.

Un transistor BJT.

Un transistor JFET.

Un tiristor.

## 10 - ¿Cómo se llaman los diodos que se diseñan para trabajar en la zona de ruptura.

De avalancha.

ZENNER.

Diodo LED.

Trifósforo.

## 11 - ¿Qué es el tiempo de conmutación de un diodo de unión?.

Tiempo en pasar de directa a inversa o viceversa.

Periodo de transición a regimen permanente.

Tiempo de ruptura.

Ninguno de los anteriores.

## 12 - ¿Cuántas capas de semiconductores tiene un BJT?.

Tres.

Dos.

Cuatro.

Seis.

## 13 - Si a un transistor BJT no se le aplica ninguna tensión de polarización las corrientes serán...

Nulas.

Infinitas.

0.7A entre base y colector.

Las propias del circuito.

## 14 - Puede funcionar un transistor como amplificador.

Si, del orden de 100 veces.

No.

Si del orden de 500 veces.

Si, del orden de seis veces.

## 15 - ¿Cuantos bits son un megabite?

2exp12

Alrededor 8 millones

1 millón

Ninguna es correta

Bottom of Form

Bottom of Form